Приложение

к решению Новосильского  районного

Совета народных депутатов

от 22 марта 2024 года №  89

Местные нормативы градостроительного проектирования

Новосильского района Орловской области

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Новосильского района Орловской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с :

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ,

Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр "Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Приказ Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр "Об утверждении СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

СП 32.13330.2018 "Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85".

Приказом Минстроя России от 09.02.2021 N 53/пр (с изм. от 06.04.2021) "Об утверждении СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги".

Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 N 250  "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области".

По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования Новосильского района, следует руководствоваться законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Орловской области.

Нормативы конкретизируют и развивают их основные положения с целью установления минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования Новосильского района направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального и регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения Новосильского района, на устойчивое развитие территории района с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей.

Основная часть норматив градостроительного проектирования содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения Новосильского района Орловской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района Орловской области, относящимся к областям: транспорта, автомобильных дорог местного значения, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, энергетики, благоустройства, иных областей в соответствии с полномочиями администрации Новосильского района Орловской области.

1. Общие положения

1.1. Назначение и область применения

1.1.1. Нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий  городского и сельских поселений Новосильского района в пределах их границ.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Орловской области:

- документов территориального планирования;

- документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки);

- документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории);

- градостроительных планов земельных участков;

- документации по развитию застроенных территорий;

- документации архитектурно-строительного проектирования.

1.1.2. Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Новосильского  района, независимо от их организационно-правовой формы.

1.1.3 Изменение и отмена Нормативов и их отдельных положений осуществляется решением районного Совета народных депутатов.

1.2. Особенности Новосильского района как объекта градостроительной деятельности

Новосильский район – административная единица на севере-востоке Орловской области России.

Новосильский район входит  в состав центральной части среднерусской возвышенности. Граничит с Залегощенским, Мценским, Корсаковским, Новодеревеньковским, Верховским районами Орловской области.

Площадь территории района составляет  778,3 кв. км. Новосильский район занимает в Орловской области 18 место по территории. Административный центр – город Новосиль, находится в 12 км. от железнодорожной станции п. Залегощь, до г. Орла 76 км. Расстояние до трассы М2 «Крым» 50 км.

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и законом Орловской «Об административно-территориальном устройстве Орловской области» №522-ОЗ от 6 июня 2005 года в районе, статус муниципальных образований получили: одно городское поселение и 7 сельских поселений, это городское поселение Новосиль, Вяжевское сельское поселение с центром  поселения –с.Вяжи-Заверх, Глубковское сельское поселение с центром  поселения –с.Чулково, Голунское сельское поселение с центром  поселения –с.Голунь, Зареченское сельское поселение с центром  поселения –с.Заречье, Петушенское сельское поселение с центром  поселения –д.Михалево, Прудовское сельское поселение с центром  поселения –д.Большие Пруды, Хворостянское сельское поселение с центром  поселения –д.Хворостянка.

Общая численность населения района на 01.01. 2023 г. составляет 6700 человек, из них в сельских населенных пунктах проживает 3762 человек,  и 2938 человек проживают в городе Новосиль.

Климат Новосильского района – умеренно-континентальный. Зима умеренно холодная с устойчивым снежным покровом. Лето умеренно тёплое, иногда жаркое, продолжается  до середины сентября. продолжительное. Средняя температура: январь – 9 градусов; июль – +18 градусов. Среднегодовая температура воздуха: +4,6 градуса. Осадки: около 515 мм (максимум – летом).

Рельеф – волнистый, изрезанный овражно-балочной сетью.

Земельный массив принадлежит бассейну реки Оки. По территории района протекают  реки Зуша,  Неручь, Колпёнка, Пшевка, Дичня, Раковка. В районе имеются пруды и водоёмы. До 90-х годов энергия воды р. Зуша использовалась для выработки электрической энергии. В настоящее время на р. Зуша возведена водоподъёмная плотина.

По характеру растительного покрова территория района относится к лесостепной зоне. Леса занимают пости 11% общей площади района. Растительность представляют древесные кустарниковые растения (дуб, берёза, сосна, осина, ель, липа, ольха и др.).

## Почвы представлены в основном чернозёмами оподзоленными, темно-серыми, серыми лесными почвами тяжёлого механического состава.

## В районе имеются запасы строительных материалов (песка), ведётся их добыча.

1.3 Индекс потенциального развития муниципального образования (ИПРМО) применяется и определяется на основании показателей установленных для Новосильского муниципального района  в соответствии с  Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 N 250  "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области".

1.4 Обоснования предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения Новосильского муниципального района приняты в соответствии с п. 2.2.2. Региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области утвержденных Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 N 250 "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области".

2. Объекты электроснабжения.

2.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электроснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 1

Таблица1.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты электроснабжения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений электроснабжения | Объем электропотребления, кВт*ч/год | 1350 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты электроснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений электроснабжения | Объем электропотребления для городского (сельского) поселения, кВт*ч/год | 1700 (950) | Удаленность точки возможного подключения, м | 300 (500) |

3. Объекты газоснабжения.

3.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 2

Таблица2.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты газоснабжения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений газоснабжения | Объем газопотребления, м3/год на 1 человека | 300 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты газоснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений газоснабжения | Объем газопотребления для городского (сельского) поселения, м3/год на 1 человека | 180 (220) | Удаленность точки возможного подключения, м | 300 (500) |

4. Объекты теплоснабжения.

4.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 3.

Таблица3.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты теплоснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений теплоснабжения | Объем теплопотребления, МДж/год на 1 человека | 4100 | Удаленность точки возможного подключения, м | 500 |

5. Объекты водоснабжения.

5.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 4.

Таблица 4.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты водоснабжения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоснабжения | Объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека | 160 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты водоснабжения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоснабжения | Объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека | 160 | Удаленность точки возможного подключения, м | 500 |

6. Объекты водоотведения.

6.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 5.

Таблица 5.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты водоотведения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоотведения | Объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека | 160 | Удаленность от границы населенного пункта, м | 0 |
|  | Объекты водоотведения поселения |  |  |  |  |
|  | Комплекс сооружений водоотведения | Объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека | 160 | Удаленность точки возможного подключения, м | 500 |

7. Автомобильные дороги местного значения и транспортное обслуживание.

7.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами и объектами транспортного обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 6.

Таблица 6.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты автомобильных дорог поселений |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть | Плотность сети для городского (сельского) поселения, км/км2 | 4,5 (3,5) | Расстояния между магистральными улицами, м | 800 |
|  | Объекты транспортного обслуживания населения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Автостанция | Количество объектов | 1 | Транспортная (пешеходная) доступность, мин. | 60 (30) |
|  | Объекты транспортного обслуживания населения поселения |  |  |  |  |
|  | Остановочный пункт | Количество объектов | 1 | Пешеходная доступность, мин. | 30 |

8. Объекты образования.

8.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 7.

Таблица 7.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты образования муниципального района |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация | Количество мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет в городском (сельском) н.п. | 65 (45) | Пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  | Общеобразовательная организация | Количество мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет в городском (сельском) н.п. | 95 (45) | Пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  | Организации дополнительного образования | Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет в городском (сельском) н.п. | 30 (10) | Пешеходная доступность, мин. | 30 |

9. Объекты физической культуры и массового спорта.

9.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 8.

Таблица 8.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта муниципального района |  |  |  |  |
|  | Спортивное плоскостное сооружение без трибун | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Спортивное плоскостное сооружение с трибунами | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Крытый спортивный универсальный зал с трибунами | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Бассейн | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта поселений |  |  |  |  |
|  | Спортивная площадка | Количество объектов |  | Пешеходная доступность, м | 500 |
|  | При численности до 1000 жителей | На н.п. | 1 |  |  |
|  | При численности более 1000 жителей | На 1000 жителей | 1 |  |  |

10. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района.

10.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 9.

Таблица 9.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района |  |  |  |  |
|  | Мусороперегрузочная станция или площадка временного накопления ТКО | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |

11. Объекты культуры.

11.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 10.

Таблица 10.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты культуры муниципального района |  |  |  |  |
|  | Объекты библиотечного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Общедоступная (межпоселенческая) библиотека | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Детская (межпоселенческая) библиотека | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты музейного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Музей краеведческий | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |  |
|  | Центр культурного развития | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Зрелищные организации |  |  |  |  |
|  | Концертный зал | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Объекты культуры поселений |  |  |  |  |
|  | Объекты библиотечного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для городского поселения | На 10000 жителей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для сельского поселения | На поселение | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением (населенный пункт, за исключением административного центра сельского поселения с численностью населения от 1001 жителя) | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Объекты музейного обслуживания |  |  |  |  |
|  | Музей краеведческий | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Объекты культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для городского поселения: с численностью населения менее 25000 жителей | На 10000 жителей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | с численностью населения от 25000 до 100000 жителей | На 25000 жителей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для сельского поселения | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Зрелищные организации |  |  |  |  |
|  | Концертный творческий коллектив | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Кинозал | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Для городского поселения | На поселение | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |

12. Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

12.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обеспечения деятельности органов местного самоуправления и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 11.

Таблица 11.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |
|  | Административное здание органов местного самоуправления | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Муниципальный архив | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные) | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселений |  |  |  |  |
|  | Административное здание органов местного самоуправления | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Муниципальный архив | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  | Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные) | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 40 |

13. Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения.

13.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами организации ритуальных услуг, мест захоронения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 12.

Таблица 12.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения муниципального района |  |  |  |  |
|  | Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, колумбарии | Площадь территории на 1000 жителей, га | 0,02 | Транспортная доступность, мин. | 60 |
|  | Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения поселений |  |  |  |  |
|  | Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания | Количество объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Кладбища традиционного захоронения | Площадь территории на 1000 жителей городского (сельского) поселения, га | 0,24 (0,02) | Транспортная доступность, мин. | 30 |

14. Объекты благоустройства.

14.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосильского района  Орловской области приведены в Таблице 13.

Таблица 13.

| № | Наименование области, вида, объекта местного значения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения |  | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | МО | Единица измерения | МО |
|  | Объекты благоустройства территории поселений |  |  |  |  |
|  | Объекты общественных пространств городского поселения |  |  |  |  |
|  | Парк (парк культуры и отдыха) | Количество объектов на 30000 жителей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея) | Площадь территории на 1 жителя городского (сельского) поселения, м2 | 8 (12) | Транспортная доступность, мин. | 30 |
|  | Объекты благоустройства |  |  |  |  |
|  | Детская площадка | Площадь территории на 1 жителя, м2 | 0,5 | Пешеходная доступность, м | 500 |
|  | Площадка для отдыха и досуга | Площадь территории на 1 жителя, м2 | 0,1 | Пешеходная доступность, м | 600 |
|  | Площадка для выгула собак | Площадь территории на 1 жителя, м2 | 0,1 | Пешеходная доступность, м | 600 |

- 14. Иные области связанные с решением вопросов местного значения.

- 14.1. В жилых зонах  допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов.

- 14.2.  К жилым зонам возможно отнесение территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ поселений.

- 14.3. Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

- 14.4. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений и нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.